河北省工业领域节水型企业创建

工作实施方案

为贯彻“节水优先”方针，认真落实《河北省节水行动实施方案》和《河北省推进全社会节水工作十项措施》，发挥节水先进企业的典型示范作用，加快推进重点用水企业节水技术进步，推动企业开展节水改造和对标达标，全面提升企业用水效率，决定在前期节水型企业创建工作的基础上，扩大创建范围、提升创建水平，在全省工业领域重点用水行业开展节水型企业创建工作。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的方针，以企业为主体，以提高用水效率为核心，在重点用水工业行业推进节水型企业建设和节水标杆企业遴选工作。树立一批行业内有代表性、用水管理基础较好、装备技术先进、节水工作有特色、用水指标达到行业先进水平的典型，引导企业加强节水管理和技术进步，加快转变工业用水方式，形成政府推动、企业主动、全社会互动的节约用水良好工作局面。
    二、创建范围

全省工业领域节水型企业创建工作主要在钢铁、石化、纺织印染、造纸、制革、食品、医药等重点用水行业开展。

（一）2020年，重点用水行业年用水20万立方米以上的规模以上企业创建率达到50%以上，重点用水行业年用水5万立方米以上的规模以上企业达到20%以上。

（二）2025年，重点用水行业年用水5万立方米以上的规模以上企业全覆盖。

各市（含定州、辛集市）、雄安新区可根据当地经济社会发展情况和水资源状况加快创建进度、扩大创建范围。

三、创建内容
     （一）完善企业节水管理制度。建立企业节水管理机构和科学合理的节水管理岗位责任制，年用水量超过10万立方米的企业设立水务经理。完善节水管理制度，制定并实施节水规划和年度节水计划，加强目标责任管理和考核。
     （二）强化企业用水管理。严格执行国家和省取（用）水定额指标和标准，实施企业内部节水评价。依据《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）配备用水计量器具，建立健全节水统计制度。编制详细的供水排水管网图和计量网络图，定期开展水平衡测试以及用水效率和总量分析。建立日常巡查和检修制度，防止跑冒滴漏。
     （三）推进节水技术进步。积极采用《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2019年）》中的节水新技术、新工艺、新设备，淘汰落后用水工艺、设备和器具。实施节水技术改造项目，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。
     （四）加强水资源循环利用。推进冷凝水、冷却水循环利用和工业废水回用，提高水资源重复利用率。
     （五）提高职工节水意识。组织开展节水宣传和教育活动，不断提高职工节水意识。
     四、创建标准
     申请创建节水型企业的工业企业应达到以下要求：

（一）遵守国家、行业、地方相关节水政策和标准；

（二）有取用水资源的合法手续，近三年取水无超计划行为；

（三）未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备或器具；

（四）新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度（用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位）；

（五）建立节水管理制度，各生产环节有配套的节水措施，建立完备的用水计量和统计管理体系。

（六）水计量器具配备满足国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789）要求，并依法检定或校准。

（七）管理指标和技术指标先进，均达到节水型企业创建相关标准要求。

- 五、创建程序
     （一）申报。节水型企业创建工作采取企业申报和政府部门组织专家评价相结合的方式开展。节水型企业申报由企业按照节水型企业建设要求自评，达标后将申报材料经所在县（市）、区的工业和信息主管部门、水行政主管部门初审后，报各市（含定州、辛集市）、雄安新区的工业和信息主管部门、水行政主管部门。

（二）评价。各市（含定州、辛集市）、雄安新区的工业和信息化主管部门会同水行政主管部门组织专家对企业申报材料进行评审，并现场核查节水型企业创建情况，对达到节水型企业创建要求的企业评价为节水型企业，给予发文公布。同时每年4月底前将上年度节水型企业创建资料（包含企业申报材料一式三份和电子版、公布文件）及汇总表联合上报省工业和信息化厅、省水利厅。
     （三）复审。省工业和信息化厅会同省水利厅组织专家或委托第三方机构对各市（含定州、辛集市）、雄安新区上报的节水型企业创建资料进行审查，必要时组织现场复查，同时对各行业水效指标前10%的企业评价为“河北省节水标杆企业”。

- （四）复核。按照“每五年一复核”的原则，对已创建的节水型企业进行复核，不断提升节水型企业创建水平。

（五）公示和发布。省工业和信息化厅、省水利厅在门户网站对通过评审的创建节水型企业进行公示，并对公示结果予以公告。

- 六、组织管理
     （一）摸清底数，制定计划。节水型企业创建工作是国家实行最严格水资源管理制度考核内容，各级工业和信息化主管部门、水行政主管部门要高度重视此项工作，摸清创建企业范围底数，制定节水型企业创建年度计划并逐级上报，督促重点用水企业尽早创建节水型企业。
     （二）加强协调，大力扶持。各市、县（市）区工业和信息化主管部门、水行政主管部门负责本地区节水型企业创建，做好相关企业创建咨询工作，有条件的地方可委托第三方机构进行辅导和检测。
     （三）落实政策，强化引导。各级工业和信息化主管部门、水行政主管部门要加强对节水型企业创建工作的政策引导和支持，充分利用现有资金渠道优先支持节水型企业，对符合条件的节水技术改造项目予以重点支持；优先保障节水型企业新建、改建、扩建项目用水需求；对获评“河北省节水标杆企业”的节水型企业给予通报表彰和资金补助。
     （四）注重交流，推广经验。省工业和信息化厅会同省水利厅将定期通报各市（含定州、辛集市）、雄安新区节水型企业创建情况，并适时开展节水型企业建设经验交流，积极支持我省节水标杆企业申报国家级节水标杆企业、国家级水效领跑者。开展企业用水对标达标活动，不断提升工业行业用水效率和管理水平。

附件：1. 河北省工业领域节水型企业创建相关标准
              2. 河北省工业领域节水型企业评分标准

3.河北省工业领域节水型企业申报书

附件1

河北省工业领域节水型企业创建相关标准

- 节水型企业创建依据以下标准（具体文本可在国家标准委“国家标准全文公开”栏目查询），未有标准的按照行业先进值执行。

- GB 24789-2009 用水单位水计量器具配备和管理通则

- GB/T 7119-2018 节水型企业评价导则

- GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业

- GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业

- GB/T 37832-2019 节水型企业 化纤长丝织造行业

- GB/T 26927-2011 节水型企业 造纸行业

- GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业

- GB/T 32165-2015 节水型企业 味精行业

- GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业

- GB/T 37271-2018 节水型企业 氯碱行业

- GB/T 37759-2019 节水型企业 现代煤化工行业

- GB/T 36895-2018 节水型企业 氮肥行业

- GB/T 35576-2017 节水型企业 啤酒行业

- GB/T 34610-2017 节水型企业 炼焦行业

附件2

河北省工业领域节水型企业评分标准

按照节水型企业评分标准对企业进行评价，评价实行分项评分制，总分为100分,得分达到80分以上（含80分），且管理考核得分在48分以上（含48分），技术考核得分在32分以上（含32分），并符合基本要求的为节水型企业。

一、基本要求

基本要求为否决项，任何一条不符合要求，不得申报节水型企业。

| 序号 | 基本要求 | 一票否决 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取用水手续齐全（附批件复印件）。 | □是 □否 |
| 2 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备。 | □是 □否 |
| 3 | 近3年无超计划超定额用水(附企业自主声明，水利部门审查)。 | □是 □否 |
| 4 | 生产用水和生活用水分开计量付费。 | □是 □否 |
| 5 | 蒸汽冷凝水回用、间接冷却水和直接冷却水重复使用。 | □是 □否 |
| 6 | 企业废水排放符合标准要求（附企业自主声明，环保部门核实或排污许可证）。 | □是 □否 |
| 7 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（附水计量器具规格型号清单）。 | □是 □否 |
| 8 | 按规定周期开展水平衡测试或用水审计(水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件)。 | □是 □否 |
| 9 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时、四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 | □是 □否 |

注：按照国家清理相关证明的精神，第3项和第6项均由企业自主声明符合相关要求，第3项由当地水利部门审查，第6项商当地生态环境部门核实。

二、管理指标

企业管理考核的计分标准满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到节水型企业管理考核指标的要求；针对第1、2、5、6项、第3项第2条、第4项第2条的考核中，缺一项扣2分；其他项（除第8项外）考核中相关文件、资料、记录等齐全完善的满分，缺一项扣1分；第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分。

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 |  | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | ①有节水管理制度、节水管理网络； ②有岗位责任管理制度、有岗位责任奖惩制度。 | 查阅文件、网络图和工作记录。责任落实奖惩依据及记录。 | 4 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | ①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门； ②制定年度节水计划； ③有年度节水工作总结。 | 查阅有关文件和记录,以及查节水规划、年度节水计划的落实情况。 | 6 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | ①有节水用水统计制度； ②定期向相关部门报送节水用水统计报表； ③有定期统计分析报告。 | 查阅有关资料。 | 6 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | ①有企业主要领导负责节水工作； ②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | ①设有企业节水管理部门； ②有专（兼）职用水、节水管理人员，其中年用水量超过10万立方米的企业设立水务经理。 | 查阅企业主管部门文件。 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | ①有详细供水、排水管网图； ②有详细供水计量网络图； ③有用水、节水设备操作规程。 | 查阅有关文件、图纸及更新增补资料，查看现场。 | 3 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修。 | ①有日常巡查和保修检修制度； ②定期对管网和设备进行检修。 | 查阅设备巡查记录和落实情况。查阅年度管网查漏计划及执行记录，查阅管网漏点的检修记录。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | ①有完整规范供水计量原始纪录； ②有完整规范供水计量统计台帐； ③有定期原始记录和统计分析报告。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 3 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | ①有内部用水定额管理制度； ②有内部节水管理考核奖惩制度。 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | ①定期开展水平衡测试、有水平衡测试报告； ②开展供水管网检测漏； ③制定基于水平衡测试的节水整改优化方案。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。查阅水平衡测试问题的整改落实情况。 | 6 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | ①有节水改造项目立项报告和实施计划； ②有节水技术改造项目实施方案； ③有节水项目实施情况分析报告和项目清单。 | 查阅有关工作记录。项目立项及实施情况，项目效果及收益情况。 | 6 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | ①使用节水新技术、新工艺、新设备； ②节水设备运行正常、管理维护好。 | 节水设备管理好且运行正常，查阅有关记录，查看现场。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | ①经常性开展内部节水宣传和张贴宣传标识、社会节水宣传活动； ②定期开展节水教育培训和知识竞赛活动； ③参与节水标准制修订工作。 | 查看相关资料。 | 3 |
|  |  | 职工有节水意识。 | ①有发表节水文章和论文； ②有全员岗位节水“金点子”及奖励制度； ③有节水宣传标识。 | 查看相关资料。 | 3 |
| 8 | 水源结构 | 企业有使用地下水的情况。 |  | 查看取水许可证等相关资料 | -3 |

三、技术指标及标准

企业技术考核的计分标准满分为40分，得分在32分以上（含32分）的企业达到节水型企业技术考核指标的要求。对技术指标有空项的企业，可按其余项目达标情况进行折算，公式如下：折算后技术考核总得分=其余项目得分（40-空项总分）×40

| 序号 | 技术指标 | 计算方法 | 评价标准 | 标准水平 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复利用率 | 一定时间内重复利用水量一定时间内取水量+一定时间内重复利用水量×100%查资料： 重复利用率 = | 工业用水重复利用率≧考核值，否则每低于1%扣2分，直至扣完。 行业考核值见《技术考核标准水平表》 | 行业工业用水重复利用率标准水平 | 10 |
| 2 | 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率 | 查资料： 二级表水量之和一级表水量×100%三级表水量之和二级表水量×100%二级 三级 表计= 表计 = 量率 量率 | 一、二级表不达标不得分，若一、二级表达标而三级表＜85%，分别以三级表计量率×4计分 | 一级表100% 二级表≧90% 三级表≧85% | 2 |
| 3 | 单位产品取水量 | 查资料： 单位产品取水量=一定计量时间内取水量一定计量时间内产品产量 | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求该项直接不得分 |  | 10 |
| 4 | 直接冷却水循环率 | 查资料： 直接冷却水循环率=直接冷却水循环量直接冷却水循环系统补水量+直接冷却水循环量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求以实际循环率/标准要求值×4计分 |  | 1 |
| 5 | 间接冷却水循环率 | 查资料： 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量间接冷却水循环系统补充水量+间接冷却水循环量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求以实际循环率/标准要求值×4计分 |  | 1 |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收率 | 蒸汽冷凝水回收率=年蒸汽冷凝水回收量年产汽量+入装置蒸汽量－外供出装置蒸汽量×冷凝水体积质量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 1 |
| 7 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量年设备产汽量×蒸汽体积质量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 1 |
| 8 | 废水回用率 | 查资料： 废水回用率=一定计量时间内外排废水回用水量一定计量时间内排水量+一定计量时间内外排废水回用水量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 1 |
| 9 | 非常规水源替代率 | 查资料： 非常规水源替代率=一定计量时间内非常规水源替代量一定计量时间内取水量+一定计量时间内非常规水源替代量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 2 |
| 10 | 非常规水源利用率 | 查资料： 非常规水源利用率=一定计量时间内非常规水源利用量一定计量时间内非常规水源总量+一定计量时间内非常规水源利用量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 2 |
| 11 | 用水综合漏失率 | 一定计量时间内漏失水量一定计量时间内取水量×100%查资料： 用水综合漏失率= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 3 |
| 12 | 达标排放率 | 一定计量时间内达标排放水量一定计量时间内排水量×100%查资料： 达标排放率= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  | 2 |
| 13 | 化学水制取系数 | 查资料： 化学水制取系数=制取化学水的取水量化学水水量 | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每高于0.1倍扣1分，直至扣完 无计算资料（外购折算）时，其折算系数可取1.10 |  | 1 |
| 14 | 循环水浓缩倍数 | 间接冷却循环冷却水离子浓度间接冷却循环系统补充水离子浓度查资料： 循环水浓缩倍数= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于0.1倍扣1分，直至扣完 |  | 1 |
| 15 | 单位产品排水量 | 年装置的排水量年产品产量查资料： 单位产品排水量= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每高于0.1扣1分，直至扣完 |  | 2 |

技术考核标准水平表

1.钢铁行业

技术考核要求（钢铁行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨钢取水量 | m3 | ≤4.2 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥95 |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |
|  | 重复利用率 | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤8 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 26924-2011《节水型企业 钢铁行业》。 |  |  |  |

2.纺织染整行业

技术考核要求（纺织染整行业）

| 一、取水量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 |  |  |
| 1、棉、麻、化纤及混纺机织物 | m3/100m | ≤2 |
| 2、丝绸机织物 | m3/100m | ≤3 |
| 3、针织物及纱线 | m3/t | ≤100 |
| 二、重复利用 |  |  |
| 1、重复利用率 | % | ≥45 |
| 2、间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 3、冷凝水回用率 | % | ≥98 |
| 4、废水回用率 | % | ≥20 |
| 三、用水漏损 |  |  |
| 用水综合漏失率 | % | ≤6 |
| 注：a. 各参数计算方法参见GB/T 26923-2011《节水型企业 纺织染整行业》。 b.以棉色布为标准品，将标准品折合系数为1，机织物百米基准值为布幅宽度106cm、布重12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按附录C——基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照FZ/T 01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中附录B的规定进行换算。 c.毛织物单位产品取水量考核指标另行制定。 |  |  |

- 3.化纤长丝织造行业

- 技术考核要求（化纤长丝织造行业）

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 喷水织造 | 涤纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.9 |
|  |  | 锦纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.8 |
|  | 非喷水织造 | 涤纶、锦纶、人造丝织物 | m3/100m | ≤0.3 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥70 |
|  | 直接冷却水循环率 |  | % | ≥70 |
|  | 蒸汽冷凝水回用率 |  | % | ≥85 |
|  | 废水回用率 |  | % | ≥80 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T37832-2019《节水型企业 化纤长丝织造行业》 |  |  |  |  |

4.造纸行业

技术考核要求（造纸行业）

| 单位产品取水量 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 漂白化学木（竹）浆 | m3/Adt | ≤70 |
|  | 本色化学木（竹）浆 |  | ≤50 |
|  | 化学机械木浆 |  | ≤30 |
|  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 |  | ≤100 |
|  | 脱墨废纸浆 |  | ≤24 |
|  | 未脱墨废纸浆 |  | ≤16 |
|  | 新闻纸 | m3/t | ≤16 |
|  | 印刷书写纸 |  | ≤30 |
|  | 生活用纸 |  | ≤30 |
|  | 包装用纸 |  | ≤20 |
|  | 白纸板 |  | ≤30 |
|  | 箱纸板 |  | ≤22 |
|  | 瓦楞原纸 |  | ≤20 |
| 重复利用率 | 纸浆 | % | ≥70 |
|  | 纸及纸板 |  | ≥85 |
| 注：a.各参数计算方法参见GB/T 26927-2011《节水型企业 造纸行业》。 b.经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。 c.生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。 d.生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。 e.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）。 f.纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计。 g.高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行。 h.此表不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。 |  |  |  |

5.乙烯行业

技术考核要求（乙烯行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位乙烯取水量 | m3/t | ≤6.5 |
|  | 化学水制取系数 | m3/ m3 | ≤1.1（离子交换树脂工艺） |
|  |  | m3/ m3 | ≤1.25（反渗透工艺） |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥5 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥80 |
| 排水 | 单位乙烯排水量 | m3/t | ≤1.8 |
| 注：a.各参数计算方法参见GB/T 32164-2015《节水型企业 乙烯行业》。 b.单位乙烯取水量的取水范围参见附录图A.1。 c.当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污(废)水回用水时，可将循环水浓缩倍数指标按污(废)水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

6.味精行业

技术考核要求（味精行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 吨味精取水量 | m3/t | ≤25 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥92 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 排水 | 达标排放率 | % | 100 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 32165-2015《节水型企业 味精行业》。 |  |  |  |

7.石油炼制行业

技术考核要求（石油炼制行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 加工吨原(料)油取水量 | m3／t | ≤0.7 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥97.5 |
|  | 浓缩倍数 | 倍 | ≥4.0 |
|  | 软化水、除盐水制取系数 |  | ≤1.1 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥60 |
|  | 含硫污水汽提净化水回用率 | % | ≥60 |
|  | 污(废)水回用率 | % | ≥50 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | ≤7 |
| 排水 | 加工吨原(料)油排水量 | m3／t | ≤0.35 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 26926-2011 《节水型企业 石油炼制行业》表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污(废)水回用水时，可将浓缩倍数指标按污(废)水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

8.氯碱行业

技术考核要求（氯碱行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量(30%) | m3/t | ≤5.5 |
|  | 吨电石法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤6.0 |
|  | 吨乙烯法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤8.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥96 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1.5 |
| 排水量 | 达标排放率 | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 37271-2018 《节水型企业 氯碱行业》 |  |  |  |

9.现代煤化工行业

- 技术考核要求（现代煤化工行业）

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 煤制甲醇吨产品取水量 |  | m3/t | ≤11 |
|  | 煤制乙二醇吨产品取水量 | 煤制乙二醇 | m3/t | ≤20 |
|  |  | 合成气制乙二醇 |  | ≤12 |
|  | 煤制油吨产品取水量 | 煤炭直接液化 | m3/t | ≤6.5 |
|  |  | 煤炭间接液化 | m3/t | ≤10.75 |
|  | 煤制合成天然气吨产品取水量 |  | m3/kNm3 | ≤8 |
|  | 煤制烯烃吨产品取水量 |  | m3/t | ≤24 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥98 |
|  | 重复利用率 |  | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤2 |
| 达标排放 | 废水排放达标率 |  | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 37759-2019 《节水型企业 现代煤化工行业》 |  |  |  |  |

10.氮肥行业

- 技术考核要求（氮肥行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 以无烟块煤（型煤）为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤9 |
|  | 以粉煤、褐煤为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤12 |
|  | 以天然气（焦炉气）为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤7.5 |
|  | 吨尿素取水量 | m3/t | ≤2.5 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 | % | ≥97 |
|  | 重复利用率 | % | ≥95 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2 |
| 达标排放 | 废水排放达标率 | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T36895-2018《节水型企业 氮肥行业》 |  |  |  |

11.啤酒行业

- 技术考核要求（啤酒行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 千升啤酒取水量 | m 3/kL | ≤4.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥70 |
|  | 间接冷却循环率 | % | ≥95 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T35576-2017《节水型企业 啤酒行业》 |  |  |  |

12.炼焦行业

- 技术考核要求（炼焦行业）

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规焦炉 | 热回收焦炉 | 半焦炉 |
| 取水量 | 吨焦取水量 | m 3/t | ≤1.2 | ≤0.4 | ≤0.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 | - | ≥98 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |  |  |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |  |  |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |  |  |
| 注：各参数计算方法参见GB/T34610-2017《节水型企业 炼焦行业》 |  |  |  |  |  |

附件3

河北省工业领域节水型企业申报书
  （        年度）

申报单位：          （盖章）

所属行业：

日  期：

一、企业概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 所属行业 |  |  |  | 企业人数 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 节水管理部门 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 节水管理负责人 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  | 主要水源（水厂供水或自备取水） |  |  |  |  |
| 水源名称 （自备取水） |  |  |  | 取水许可证号码（自备取水） |  |  |  |  |
| 上年总产值 |  | （万元） |  | 上年取水量 |  | （m3） |  |  |
| 上年度单位产品用水量 |  |  | 上年度 水重复 利用率 |  | 上年度水综合漏损率 |  |  |  |

二、企业节水技术考核指标完成情况

| 序号 | 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 上年实际 完成情况 | 当年预计 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量 | 单位产品取水量 | m³/单位产品 |  |  |
|  |  | 化学水制取系数 | － |  |  |
| 2 | 重复利用 | 水重复利用率 | % |  |  |
|  |  | 直接冷却水循环率 | % |  |  |
|  |  | 间接冷却水循环率 | % |  |  |
|  |  | 循环水浓缩倍数 | － |  |  |
|  |  | 蒸汽冷凝水回收率 | % |  |  |
|  |  | 蒸汽冷凝水回用率 | % |  |  |
|  |  | 废水回用率 | % |  |  |
| 3 | 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % |  |  |
| 4 | 计量 | 水表计量率 | % |  |  |
| 5 | 排水 | 单位产品排水量 | m³/单位产品 |  |  |
|  |  | 达标排放率 | % |  |  |
| 6 | 非常规水资源利用 | 非常规水资源替代率 | % |  |  |
|  |  | 非常规水资源利用率 | % |  |  |

说明：1.具体技术指标根据节水型企业各行业标准的技术考核指标及要求逐项填写。

2.“－”表示无量纲。

三、企业节水管理考核指标完成情况

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 |  | 考核方法 | 总分 | 自评得分 | 自评说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | ①有节水管理制度、节水管理网络； ②有岗位责任管理制度、有岗位责任奖惩制度。 | 查阅文件、网络图和工作记录。责任落实奖惩依据及记录。 | 4 |  |  |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | ①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门； ②制定年度节水计划； ③有年度节水工作总结。 | 查阅有关文件和记录,以及查节水规划、年度节水计划的落实情况。 | 6 |  |  |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | ①有节水用水统计制度； ②定期向相关部门报送节水用水统计报表； ③有定期统计分析报告。 | 查阅有关资料。 | 6 |  |  |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | ①有企业主要领导负责节水工作； ②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |  |  |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | ①设有企业节水管理部门； ②有专（兼）职用水、节水管理人员，其中年用水量超过10万立方米的企业设立水务经理。 | 查阅企业主管部门文件。 | 4 |  |  |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | ①有详细供水、排水管网图； ②有详细供水计量网络图； ③有用水、节水设备操作规程。 | 查阅有关文件、图纸及更新增补资料，查看现场。 | 3 |  |  |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修。 | ①有日常巡查和保修检修制度； ②定期对管网和设备进行检修。 | 查阅设备巡查记录和落实情况。查阅年度管网查漏计划及执行记录，查阅管网漏点的检修记录。 | 4 |  |  |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | ①有完整规范供水计量原始纪录； ②有完整规范供水计量统计台帐； ③有定期原始记录和统计分析报告。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 3 |  |  |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | ①有内部用水定额管理制度； ②有内部节水管理考核奖惩制度。 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料。 | 4 |  |  |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | ①定期开展水平衡测试、有水平衡测试报告； ②开展供水管网检测漏； ③制定基于水平衡测试的节水整改优化方案。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。查阅水平衡测试问题的整改落实情况。 | 6 |  |  |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | ①有节水改造项目立项报告和实施计划； ②有节水技术改造项目实施方案； ③有节水项目实施情况分析报告和项目清单。 | 查阅有关工作记录。项目立项及实施情况，项目效果及收益情况。 | 6 |  |  |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | ①使用节水新技术、新工艺、新设备； ②节水设备运行正常、管理维护好。 | 节水设备管理好且运行正常，查阅有关记录，查看现场。 | 4 |  |  |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | ①经常性开展内部节水宣传和张贴宣传标识、社会节水宣传活动； ②定期开展节水教育培训和知识竞赛活动； ③参与节水标准制修订工作。 | 查看相关资料。 | 3 |  |  |
|  |  | 职工有节水意识。 | ①有发表节水文章和论文； ②有全员岗位节水“金点子”及奖励制度； ③有节水宣传标识。 | 查看相关资料。 | 3 |  |  |
| 8 | 水源结构 | 企业有使用地下水的情况。 |  | 查看取水许可证等相关资料 | -3 |  |  |

注1：自评打分依据：1）企业管理考核的计分标准满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到水效领跑者企业管理考核指标的要求；2）针对第1、2、5、6项、第3项第2条、第4项第2条的考核中，缺一项扣2分；3）其他项（除第8项外）考核中相关文件、资料、记录等齐全完善的满分，缺一项扣1分；4）第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分。

注2：自评说明：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料。

四、创建工业节水型企业工作总结

（包括：企业节水管理制度、用水指标、用水计量配合和管理、节水技术改造、水资源循环利用、节水宣传和教育等方面内容）。

五、附件

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 企业水平衡测试报告 |
| 2 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（附水计量器具清单、技术档案等相关材料） |
| 3 | 企业废水排放符合标准要求（附企业自主声明） |
| 4 | 有取用水资源的合法手续（附地方水利部门批复复印件或取水许可证） |
| 5 | 自备取水企业应按时足额缴纳水资源费（附企业自主声明） |
| 6 | 近三年用水无超计划（附企业自主声明） |

六、各市工信、水行政主管部门评价意见

| （此项由各市节水型企业创建工作政府部门填写，包括：节水型企业创建基本要求达标情况、企业节水管理考核指标得分情况、企业节水技术考核指标得分情况等内容，工信、水利主管部门需签字盖章确认上述意见） |  |
| --- | --- |
| 各市工信部门（盖章）： | 各市水行政主管部门（盖章）： |

河北省工业和信息化厅办公室              2020年4月1日印发