农业机械专项鉴定大纲

DG

DG13/Z 004-2020

镇压器

2020-07-03 发布

2020-07-03实施

河北省农业农村厅   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	1

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	5

附录B（规范性附录）自走式镇压器安全防护检查明细表	7

前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由河北省农业农村厅提出。

本大纲由河北省农业机械鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：河北省农业机械鉴定总站。

本大纲主要起草人：孙世桢、张继勇、孙建瑞、汪新勃、王月英、张永国。

镇压器

- 范围

本大纲规定了镇压器专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于牵引式和自走式镇压器的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

- 术语和定义

  - 自走式镇压器

以发动机为动力，工作部件与行走底盘连为一个整体，用于小麦播种后镇压等作业的机械。

- 基本要求

  - 申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料外，申请方需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（适用于自带动力机型）

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

- 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

  - 样机确定

- 样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查的内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 | - 牵引式 | - 自走式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 型号名称 | 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| - 2 | - 结构型式 | - 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| 3 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | 允许偏差5% | 测量 | - √ | - √ |
| 4 | 工作幅宽 | 允许偏差3% | 测量 | - √ | - √ |
| 5 | 镇压器型式 | 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| 6 | 折叠机构型式 | 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| 7 | 镇压辊材质 | 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| 8 | 镇压辊直径 | 允许偏差3% | 测量 | - √ | - √ |
| 9 | 镇压辊数量 | 一致 | 核对 | - √ | - √ |
| 10 | - 配套动力范围 | - 一致 | 核对 | - √ | - / |
| 11 | - 配套发动机额定功率 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 12 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 13 | - 驾驶室型式 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 14 | - 档位数 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 15 | - 制动器型式 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 16 | - 轴距 | - 允许偏差为5% | 测量两轴中线之间的距离 | - / | - √ |
| 17 | - 导向轮轮距 | - 允许偏差为5% | 测量最外侧轮胎中线之间的距离 | - / | - √ |
| 18 | - 驱动轮轮距 | - 允许偏差为5% | 测量最外侧中线之间的距离 | - / | - √ |
| 19 | - 导向轮规格 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 20 | - 驱动轮规格 | - 一致 | 核对 | - / | - √ |
| 注：核对产品铭牌或说明书 |  |  |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

      - 创新性评价采用专家组评价方式进行。

      - 评价活动由省级农机鉴定机构主持，评审组由3～5名农业机械专家组成，对制造商提供的创新性材料进行评价。

    - 判定规则

专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

    - 安全性能

      - 制动性能

a) 行车制动

自走式镇压器以（20±1）km/h速度（最高行驶速度不大于20km/h时，以最高行驶速度）在平直干硬地面上行驶时，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各测1次，取最大值，在制动过程中后轮不应翘起。

b) 驻车制动

自走式镇压器(工作状态)在不小于20%的干硬纵向坡道上驻车，时间不少于5 min。上下坡方向各1次。

      - 耳位噪声

自走式镇压器在土路或矮草地测试。在额定转速、工作部件全部运转条件下测试驾驶员两侧耳位噪声，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，每侧测3次，取最大侧平均值。声级计用A计权慢档。如果装有驾驶室应关闭门窗、天窗、挡风玻璃进行测量。测试期间，除驾驶员和测试人员外，其他人员不得在操作位置处或驾驶室内。

    - 安全防护

      - 外露的动力传动轴、皮带轮等运转部件应有安全防护装置。

      - 镇压器应配备以下安全装置：

- 应设有安全可靠的起落结构；

- 挂接装置应挂接方便，并有锁定装置；

- 机具停止作业时，应能立即切断动力；

- 在运输状态时，镇压辊应提起并固定可靠。

      - 自走式镇压器的其他安全防护的检查内容和要求见附录B。

    - 安全信息

      - 安全标志

- 对操作者存在或有潜在危险的部位应固定安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。至少应有：

- 禁止打开传动轴等防护罩标志；

- 机器运转时，禁止攀爬、小心跌落标志；

- 液压装置处防剪切和挤压标志；

- 热源发生器及高温部位防烫标志。

      - 安全使用说明

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志，在使用说明书中复现，并说明粘贴位置。安全注意事项至少应有：

- 操作机器前对紧固件、联接件、旋转部件和安全防护装置的检查和调整；

- 作业前应仔细检查镇压辊有无影响镇压质量的明显磨损和损坏；

- 机器在作业中发生故障时，要及时停止作业，严禁运转检修；

- 当运输状态时，应锁紧镇压辊；

- 未成年人和未掌握机器操作要求的人员严禁操作；

- 严禁操作人员酒后、带病或过度疲劳时开机作业；

- 与拖拉机挂接时，拖拉机必须处于空档状态；

i)  及时清理发动机各排气支管上的易燃物，以免发生火灾（自走式）。

    - 判定规则

- 安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

  - 适用地区性能试验

性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告或实地试验验证报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 试验内容和要求

适用地区性能试验内容和要求见表2。

- 适用地区性能试验内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实率，% | / | 10～20 |
| 2 | 作业小时生产率 | hm2/h | 符合产品明示值 |

    - 试验条件

      - 性能试验选择常用的工作档位，测定两个作业行程。

      - 应选用适宜镇压地块。

      - 测试区长不少于30m，其前后留有各10m的稳定区,试验地面积应满足机具作业1h的要求。

      - 地表条件：记录土壤质地﹑地表起伏情况﹑试验区面积等。

      - 土壤的绝对含水率：按GB/T 5262-2008规定的方法测定，土壤绝对含水率分两层测定，取样深度分别为0cm～10cm﹑10cm～20cm。

      - 镇压前土壤容积质量：按GB/T 5262-2008规定的方法测定，取样深度0cm～6cm。

    - 样机状态

试验样机技术状态应良好，按产品使用说明书的规定使用、调整和保养；试验中不应更换驾驶员；试验样机的配套动力符合使用说明书的要求。样机在作业时应不改变工况。

    - 试验方法

      - 压实率

在测试区内，沿机具前进方向每间隔5m测定镇压后土壤容积质量，按式(1)计算压实率，共测定10次，取平均值，按式（1）计算压实率。

…………………………………………(1)

式中：

Eq——镇压前平均土壤容积质量，单位为克每升（g/L）；

Eh——镇压后平均土壤容积质量，单位为克每升（g/L）；

Y——压实率，%。

      - 作业小时生产率

对样机进行不少于1小时的实地作业，记录作业时间、作业量，按式（2）计算作业小时生产率Ez。

Ez=QzTz×60        ………………………………………（2）

式中：

Tz——机具作业时间，分钟（min）；

Ez——作业小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

Qz——机具作业量，单位为公顷（hm2）

    - 判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均为一级指标，其包含的各项检查项目为二级指标。指标分类与要求见表3。

- 表3  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要 求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 行车制动 | m | ≤6，且后轮不应翘起 |
|  |  |  | 驻车制动 | / | 停驻可靠 |
|  |  |  | 耳位噪声 | dB(A) | ≤94 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 压实率 |  | / | 10%～20% |
|  | 2 | 作业小时生产率 |  | hm2/h | 大于使用说明书明示值上限的80％ |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 型号名称 | / |  |
| - 2 | - 结构型式 | / |  |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 结构质量 | kg |  |
| 5 | 工作幅宽 | m |  |
| 6 | 镇压器型式 | / |  |
| 7 | 折叠机构型式 | / |  |
| 8 | 镇压辊材质 | / |  |
| 9 | 镇压辊直径 | mm |  |
| 10 | 镇压辊数量 | 个 |  |
| 11 | 作业速度 | km/h |  |
| 12 | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
| 13 | - 配套动力范围 | kW |  |
| 14 | - 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 15 | 配套发动机额定转速 | - r/min |  |
| 16 | - 驾驶室型式 | - / |  |
| 17 | - 档位数 | - 个 |  |
| 18 | - 制动器型式 | - / |  |
| 19 | - 轴距 | - mm |  |
| 20 | - 导向轮轮距 | - mm |  |
| 21 | - 驱动轮轮距 | - mm |  |
| 22 | - 导向轮规格 | - / |  |
| 23 | - 驱动轮规格 | / |  |
| 填表说明： 1.挂接方式：牵引式、自走式等； 2.镇压器型式:胶镇压辊、铁镇压辊、胶铁组合镇压辊； 3.折叠机构型式:液压式或其他型式； 4.驾驶室型式：简易驾驶室、普通驾驶室、封闭驾驶室等； 5.制动器型式：盘式、毂式等； 6.本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 |  |  |  |

- 制造商负责人：          	        （公章）     	年  	月  	日

- 附录B

（规范性附录）

- 自走式镇压器安全防护检查明细表

| 检查项目 | 合格指标 |
| --- | --- |
| 操作者操纵装置 | 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号。 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
| 挤压和剪切部位 | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。 钣金件不能有锐角。 |
| 发动机性能 | 发动机在全程调速范围内稳定运转，熄火装置有效，操作者在座位上能实现起动和熄火。 |
| 排气管 | 发动机排气管道应加防护或隔热装置，排气口的方向应避开驾驶员。 |
| 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 |
| - 照明信号装置 | - 照明信号装置应工作准确、可靠。应至少有二个前照灯，一个工作灯，一个仪表灯，有二个制动灯、前后各二个转向信号灯和危险警告信号灯（可与转向信号灯一体）、前后位灯。配套功率代号25（马力，不含）以下的发动机可不安装仪表灯。 |
|  | - 应安装两个非粘贴的后反射器，后反射器应与机体牢固连接。如该反射器离地高度大于1.2米时，应在离地高度400mm至900mm之间的位置增设非纸质的后反射器（可采用粘贴方式）。 |
|  | 应在左、右各设一面后视镜。 |