农业机械专项鉴定大纲

DG

DG13/Z 003-2020

猪用智能粥料饲喂设备

2020-07-03 发布

2020-07-03实施

河北省农业农村厅   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	1

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	3

5.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由河北省农业农村厅提出。

本大纲由河北省农业机械鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：河北省农业机械鉴定总站。

本大纲主要起草人：孙世桢、武秀芳、于凤秋、张彦奇、王飞、王鑫。

猪用智能粥料饲喂设备

- 范围

本大纲规定了猪用智能粥料饲喂设备专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于猪用智能粥料饲喂设备的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

- 3. 1 猪用智能粥料饲喂设备

将饲料加水搅拌成粥状并灭菌消毒，定时定量排料饲喂的设备。主要由温控灭菌水箱、料仓、粥料喂料盘、电子控制系统等组成。

- 基本要求

  - 申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料外，申请方需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（饲喂设备主体、温控灭菌水箱、电子控制系统、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

- 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

  - 样机确定

- 样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1套。样机应在制造商明示的合格品存放处或使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查的内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套电机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套电机额定转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 电子控制系统工作电压 | 一致 | 核对 |
| 6 | 饲料料仓材质 | 一致 | 核对 |
| 7 | 饲料料仓容量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 饲料搅拌器型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 饲料搅拌器转速 | 一致 | 核对 |
| 10 | 排料器型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 喂料盘材质 | 一致 | 核对 |
| 12 | 喂料盘直径 | 允许偏差为±3% | 测量 |
| 13 | 喂料盘深度 | 允许偏差为±3% | 测量 |
| 14 | 温控灭菌水箱容量 | 一致 | 核对 |
| 15 | 增压泵型式 | 一致 | 核对 |
| 16 | 水箱加热功率 | 一致 | 核对 |
| 17 | 紫外灯功率 | 一致 | 核对 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

      - 创新性评价采用专家组评价方式进行。

      - 评价活动由省级农机鉴定机构主持，评审组由3～5名农业机械专家组成，对制造商提供的创新性材料进行评价。

    - 判定规则

专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

    - 空载噪声

空载噪声应不大于80dB(A)。测量在空运转时进行。设备周围不应放置障碍物，在距饲喂设备主体表面1m、距地面高度1.5m的前、后、左、右4点，测定设备的空载运转噪声，每点测3次，取平均值。声级计用A计权慢档。实测噪声值与背景噪声值之差不小于10dB（A）。

    - 安全防护

      - 外露传动件、旋转部件等部位应有防护装置。

      - 喂料盘及猪只接触的部位应无锋利凸起及毛刺。

      - 应有防止铁块等金属物进入喂料盘的保护装置。

      - 应设置过载保护装置及电机接地装置。

    - 安全信息

      - 存在危险或有潜在危险的部位应固定安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。

      - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志，在使用说明书中复现，并说明粘贴位置。

    - 判定规则

- 空载噪声、安全防护和安全信息均满足5.3.1、5.3.2、5.3.3要求时，安全检查结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

  - 适用地区性能试验

性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告或实地试验验证报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 试验内容和要求

适用地区性能试验内容和要求见表2。

- 适用地区性能试验内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温控制准确度 | ℃ | 符合产品明示值 |
| 2 | 投料功能稳定性 | / | ≥90% |
| 3 | 最大投料速率 | kg/min | 符合产品明示值 |
| 4 | 投料量稳定性 | / | ≥90% |

    - 试验条件

      - 试验用样机状态和试验环境应符合使用说明书的要求，记录环境条件。

      - 试验用物料按照产品使用说明书的要求选择，记录物料种类和状态。

      - 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

    - 试验方法

      - 水温控制准确度

样机稳定工作状态下，在水箱控制温度范围内设定控制最低温度值，启动加热系统，温度显示值达到设定温度值时，测定水箱内实际温度值，按式（1）计算水温差值。再次把水温温度控制值设定为最高值，重复本次试验，测定后，计算水温差值。以最大差值的绝对值作为检测结果。

Z=|Wx-Ws |         ……………………………………………(1)

式中：

--水温控制准确度，单位为摄氏度（℃）；

--水温控制器温度显示值，单位为摄氏度（℃）；

--水温实测值，单位为摄氏度（℃）。

      - 投料功能稳定性

将料箱加满物料，搅拌均匀，设定控制系统到最大投料量的正常工作状态，启动设备投料，观察投料状态，喂料盘中粥料触及传感器后投料自动停止，为成功投料1次。投料不能自动停止，为投料失败1次。清理掉物料盘中粥料，使粥料与传感器分离，系统自动恢复投料，为成功恢复投料1次；系统不能自动恢复投料，为恢复投料失败1次。连续交替测定各10次，按式（2）计算投料功能稳定性。

………………………………………(2)

式中：

W—投料功能稳定性；

N1—成功投料次数，单位为次；

N2—成功恢复投料次数，单位为次。

      - 最大投料速率

样机正常工作状态下，在出料口接取物料并开始测定接料时间，在接料时间达到3min后停止接料。记录接料时间，称量所接取物料质量，按式（3）计算最大投料速率。测量3次，结果取平均值。

………………………………………………(3)

式中：

—最大投料速率，单位为千克每分钟（kg/min）；

—接取的物料质量，单位为千克（kg）；

—接料时间，单位为分钟（min）。

      - 投料量稳定性

样机正常工作状态下，随机取出喂料盘内全部或部分饲料，使系统投料，待喂料盘内粥料高度再次保持稳定时，选取3处测定粥料位高度，取平均值作为该次结果。测10次，按式（4）、（5）计算投料量稳定性。

………………………………………………(4)

………………………………………………(5)

式中：

—投料量稳定性；

—第i次测量中的料位高度，单位为厘米（cm）；

—全部测量中的最大(或最小)料位高度，单位为厘米（cm）；

—全部测量中的料位平均高度，单位为厘米（cm）。

    - 判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均为一级指标，其包含的各项检查项目为二级指标。指标分类与要求见表3。

- 表3  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 空载噪声 | dB（A） | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 水温控制准确度 | ℃ | 符合产品明示值 |
|  | 2 | 投料功能稳定性 | / | ≥90% |
|  | 3 | 最大投料速率 | kg/min | 符合产品明示值 |
|  | 4 | 投料量稳定性 | / | ≥90% |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套电机额定功率 | kW |  |
| 4 | 配套电机额定转速 | r/min |  |
| 5 | 控制系统工作电压 | V |  |
| 6 | 饲料料仓材质 | / |  |
| 7 | 饲料料仓容量 | m3 |  |
| 8 | 饲料搅拌器型式 | / |  |
| 9 | 饲料搅拌器转速 | r/min |  |
| 10 | 排料器型式 | / |  |
| 11 | 喂料盘材质 | / |  |
| 12 | 喂料盘直径 | 允许偏差为±3% |  |
| 13 | 喂料盘深度 | 允许偏差为±3% |  |
| 14 | 温控灭菌水箱容量 | m3 |  |
| 15 | 增压泵型式 | / |  |
| 16 | 水箱加热功率 | kW |  |
| 17 | 紫外灯功率 | kW |  |

- 制造商负责人：          	        （公章）     	年  	月  	日