附件3

# 河北省洪灾后畜禽尸体无害化处理指导意见

7月中旬，我省部分地区普降特大暴雨，导致许多畜禽舍被冲垮和浸泡，家畜家禽溺水死亡。为了科学指导、规范处理洪灾后动物尸体，有效防控灾后动物疫病次生灾害，避免污染环境和水源，造成公共卫生安全事件，依据《动物防疫法》、《病死及死因不明动物处置办法（试行）》和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》提出本指导意见。

一、灾后动物尸体无害化处理原则

（一）鉴于此次洪灾动物死亡情况和土壤墒情，灾后动物尸体的无害化处理应遵循就近、快速处理原则。对具备条件的地区可采取到集中无害化处理场统一处理的方式；对不具备统一处理条件的，可根据实际情况进行焚烧掩埋或就地掩埋处理，但在低洼积水区域不能采用深埋的方式进行无害化处理。

（二）洪灾后畜禽尸体无害化处理应先及时处理溺死时间长的畜禽、灾情严重的地区等，之后再处理时间短、灾情较轻的地区。

二、灾后动物尸体无害化处理技术要点
  （一）设施设备。根据死亡动物处理数量大小，准备好作业工具，如卡车（可考虑底层接触面铺垫塑料薄膜）、拖拉机、挖掘机、推土机、装卸工具、动物尸体装运袋（最好密封）等。运输车辆应防止体液渗漏，接触面应易于反复清洗消毒。
  （二）动物尸体运输。动物尸体最好装入密封袋，运输车辆密闭防渗，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。运送前对畜禽尸体和车辆要进行消毒，运送后也要对车辆进行消毒，可选用2%火碱溶液或5%过氧乙酸溶液。动物尸体不得与食品、活动物同车运送。
  （三）掩埋点选择。地点应选择地势高燥，远离动物饲养、屠宰、诊疗、集贸市场、水源地。远离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域，主要河流及公路、铁路等主要交通干线。用足够封土掩盖，土壤渗透性不高（如土壤渗透性较高，掩埋点坑底至少高于地下水位1米），与江河、湖泊、池塘、井水等水体有一定距离（100-150米），易于动物尸体运抵，避开洪水经常冲刷之地和岩石层。特定情况下，饲养场死亡动物可考虑就地掩埋，零散小动物（如鸡等）可掩埋在树根下等地方。
  （四）掩埋坑体的挖掘。坑体体积一般为动物尸体体积的2-4倍；坑体宽度一般不小于1.2米，深度一般为2米，长度要能够容纳所有死亡动物；坑底应相对平坦；如果需要多个掩埋坑，坑间距不小于1米。坑体体积可按动物尸体估计重量计算：动物尸体体积（立方米）=动物尸体估计重量（千克）/1000。
  （五）掩埋方法。如对于大、中动物，或家禽、仔猪等小动物尸体数量不大时，将尸体置于坑中后，加土覆盖，覆盖土层厚度不得低于0.7米。小动物尸体数量较大时，可分层掩埋，每层尸体厚度一般不超过0.3米，中间覆土至少0.3米，依次分层掩埋，最后覆盖土层厚度不得低于0.7米。掩埋过程中，掩土不得压实，以免影响自然腐化。条件许可时，坑底和动物尸体上应铺撒生石灰。尸体掩埋后，应防止野生动物刨挖。
  （六）参与人员卫生安全事项。注重安全防护，作业时，穿戴防护服、橡胶手套、面罩（口罩）、护目镜和胶靴。注意清洗消毒，接受健康监测，出现不良症状时应尽快到卫生部门检查。