煤催化气化制天然气催化剂技术研发与应用

一、项目名称：煤催化气化制天然气催化剂技术研发与应用

二、申请奖项：科学技术发明奖

三、提名单位：廊坊市人民政府

四、项目简介

天然气是低碳、清洁的绿色能源，2020年我国天然气进口量为1300多亿立方米，对外依存度达43%。煤制天然气可以补充常规天然气产量不足，同时实现煤炭清洁高效利用。煤催化气化制天然气是煤制天然气最有效的工艺途径之一，在催化剂作用下，煤气化、变换反应和甲烷化三个反应在反应器内同步发生，将吸、放热反应有效耦合起来，大幅提高碳转化率、甲烷产率和系统能效。催化剂是煤催化气化制天然气关键技术之一，决定着煤催化气化工艺技术经济性，影响煤催化气化技术应用和产业化推广。

煤气化催化剂研发存在三大技术难点：（1）高效低成本催化剂开发 催化剂同步催化煤气化、变换和甲烷化三个反应，需要开发多功能高活性催化剂，确定活性组分，借助不同组分之间的协同作用；（2）催化剂回收工艺 催化剂随着气化灰渣直接排出气化炉，需要确定催化剂回收工艺，将灰渣中催化剂回收循环使用；（3）催化剂与煤种匹配规律 不同煤种物理性质、表面性质和化学组成存在较大差异，需要根据不同煤质特点，匹配合适的催化剂组成和负载量。

针对上述问题，在国家科技支撑计划、国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家国际科技合作项目、河北省基础研究计划等多个项目支持下，经过十余年与中科院山西煤化所、华东理工大学、美国NETL等科研院所开展产学研合作和协同攻关，成功攻克了高效低成本催化剂开发，催化剂回收，煤种与催化剂匹配三大技术瓶颈，取得了多项成果，创新点如下：

（1）针对高效低成本催化剂开发难题，以低成本碱金属盐为主活性成份，同时添加碱土金属、过渡金属为助催化剂，利用不同组分间的协同作用，开发出K-01、CN-02高活性复合催化剂配方；同时，选取工业废弃物如废碱液，工业浓盐水等为原料，根据组成进行调配，提高催化活性，开发出N-02、NK-01低成本催化剂体系，其中，K-01，N-02和NK-01催化剂已成功应用于1500 t/d示范装置；

（2）针对催化剂在灰渣中以多种形态存在的问题，创新采用多级逆流水洗和一步消解法进行催化剂回收，提高催化剂回收率，并简化回收工艺流程；

（3）针对不同煤种物理性质、表面性质和化学组成差异大的问题，根据煤种的反应活性，灰熔点，烧结温度，焦渣特征，灰分组成等性质，调控催化剂组分和负载量，得到了煤种催化剂匹配关系，并建立一套完整的煤种数据库。

项目经小试-中试-1500 t/d示范项目逐级放大和验证，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。根据不同煤质特点，分别匹配K-01，N-02，CN-02，NK-01四大催化剂体系，碳转化率达到95%，甲烷收率大于0.5 Nm3/Kg-C，催化剂回收率达到95%以上。

在项目实施过程中，共授权发明专利30项，主持制定地方标准3项，参与制定国家标准2项，发表SCI和EI文章共5篇。本项目已在中海油、中科合成油及北京友进新源成功实施，产生了良好的社会效益和经济效益，共取得技术服务费1100万元。该项目的成功实施推动煤催化气化技术产业化应用，有效缓解我国天然气供求矛盾，对于实现煤炭资源清洁高效利用和环境保护有着重大意义，为碳中和、碳达峰奠定坚实基础。

五、应用情况和应用效果

1．应用情况

2008年，建成 0.5t/d 电加热加压流化床PDU装置，打通催化剂负载及回收工艺流程；2012年建成5 t/d 自热式加压流化床气化炉PDU装置，实现连续稳定运行，完成了催化剂负载、回收和气化工艺参数优化，为示范装置设计提供了数据支撑；2018年，建成1500 t/d示范装置，同年9月一次开车成功，打通装置全工艺流程，实现连续运行214小时，成功产出LNG产品，验证了催化气化工艺可行性。

本项目在实施过程中，依托完善的研发平台，实现催化剂研发“沿途下蛋”，分别为3家企业提供技术服务，获得技术服务费共1100万元，同时取得了良好的社会效益，推进了催化气化技术产业化应用。

（1）中海油煤种与催化剂匹配评价

2012年，与中海油新能源投资有限责任公司签订技术委托合同，针对中海油煤种，完成小试-0.5 t/d PDU-5 t/d PDU逐级进行催化剂匹配、工艺参数优化及72 h稳定运行放大验证、催化剂回收实验，为工程放大提供设计依据，取得技术服务费880万元；

（2）中科合成油煤种与催化剂匹配评价

2014年,与中科合成油技术有限公司签订技术委托合同，针对中科合成油煤种，完成小试-0.5 t/d PDU-5 t/d PDU逐级进行催化剂匹配、工艺参数优化及72 h稳定运行放大验证、催化剂回收实验，为工程放大提供设计依据，取得技术服务费188万元；

（3）北京友进新源科技有限公司催化剂开发

2017年，与北京友进新源科技有限公司签订技术委托合同，针对友进新源提供的钒催化剂原料进行煤气化催化剂开发，在小试固定床上在完成了催化剂组分研发和配方优化，进行了新型钒基催化剂的煤气化活性评价，开拓钒原料在煤气化领域应用可行性，取得技术服务费32万元；

2018年，煤催化气化技术进入工业示范及工业应用推广阶段，在内蒙古达旗建成1500 t/d工业示范项目。示范装置经过二年多投料试车，系统考察了各工段的工艺匹配性和运行稳定性。针对不同煤种，完成不同类型催化剂的匹配和活性验证，碳转化率、甲烷收率和产气量等指标达到甚至超过工艺包设计值。

2、应用效果及效益情况

（1）应用效果

高效低成本催化剂的开发及成功应用有助于提高煤催化气化技术的市场竞争力，加速技术产业化推广和应用进程，促进煤炭高效清洁利用，实现“气代煤”能源结构的转型和升级，推动经济高质量发展和产业创新升级。

高效低成本催化剂技术可大幅降低煤气化催化剂成本，提高碳转化率，提高煤催化气化工艺经济性。将碱性工业废弃物、工业浓盐水作为催化剂原料应用于煤催化气化工艺，不仅可以有效催化煤气化反应，降低氧耗、能耗和水耗，还能解决工厂废弃物、浓盐水的处理难题，实现工业废弃物的资源化利用，达到环保经济双重目标。高效低成本煤气化催化剂的开发具有重要的社会效益和经济效益。

天然气在我国是一种极其稀缺的优质清洁能源，但资源紧张，2021年全国天然气缺口为1300亿方，对外依存度达到43%，对国家能源安全造成威胁。发展煤制天然气能解决我国天然气供求矛盾，是适合我国国情、化解能源危机并保证能源安全的有效途径。并且，煤制天然气的能量效率最高，是最有效的煤炭利用方式。目前，国内已投产煤制天然气项目4个，产能为51亿方；在建及规划煤制天然气项目共29个，总产能达到1221亿方，补充常规天然气缺口。国内已投产煤制天然气项目普遍存在经济性差、水耗高、废水难以处理以及排放量大的问题，国家政策规定在深入评估已建示范项目经验和问题的基础上，要围绕能效、环保、节水等内容开展产业化工程示范。新奥煤催化气化技术具有技术先进、经济性好以及环保的技术优势，但是传统碳酸钾催化剂的成本以及回收率低等问题，严重制约着其工业化发展。本项目的实施解决了催化气化技术应用层面的关键瓶颈问题，加快新技术的产业化进程，可以推动煤制气市场健康有序发展，有效改善自然环境和生态环境。

本项目依托“煤基低碳能源国家重点实验室”，拥有2万多平方米的实验研究平台，5000平方米的中试平台，配备专业的实验运营及维保团队，有力保证新技术研发所需的燃料、动力、水电及环境保护等条件。煤气化技术中心组建了一支以“国家千人”为领军，以海归博士、高级工程师为核心，以国内博士、硕士为主体的核心技术研发团队。研发人员专业涵盖化学工艺、化学工程、煤化工、物理化学、化工机械化等多学科，研究领域囊括催化剂开发与回收、反应器开发及工艺优化、工程设计开发、模型模拟等多个技术领域。研发队伍中老、中、青结合，经验丰富和富于创新特色相互补充，更好地推动了研发工作。通过多年煤气化、环保等多领域的技术研发和工程化经验积累，培养了一支兼具理论基础研和研发能力的高素质人才队伍，获得科技部2013年国家创新人才推进计划“先进煤气化技术创新团队”荣誉。

（2）经济效益

在项目实施过程中，煤催化气化项目与中海油新能源投资有限责任公司、中科合成油技术有限公司和北京友进新源科技有限公司等多家单位签订了合作协议，完成了催化气化技术的初步推广和转化，并获得技术服务费1100万元。

新能能源有限公司煤催化气化示范项目设计规模为日处理煤量1500吨，年产2亿方LNG，副产焦油、粗酚、液氨等产品。项目于2016年4月装置开工建设，2016年12月完成详细设计， 2018年6月建成中交。2018年9月装置一次投料成功，打通工艺全流程，产出合格LNG产品。

截止2020年12月，催化气化工业示范装置累计运行1000余小时，验证了装置工程可靠性和技术先进性。利用内蒙古多个煤种匹配相应催化剂体系，进行装置催化气化性能预考核，碳转化率、甲烷收率和产气量等指标达到甚至超过工艺包设计值。催化气化示范项目的顺利实施，实现了煤气化催化剂技术工业化放大，促进了煤催化气化制天然气技术产业化应用。同时，有效推动了煤气化技术进步，缓解国内天然气供需矛盾，具有较好的经济效益和社会效益。

六、主要知识产权和标准规范等目录

表1 主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 | 是否包含河北省完成单位/完成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已授权发明专利 | 一种煤催化气化方法 | 中国 | 201310429779.4 | 2016/4/27 | 2047725 | 新奥科技发展有限公司 | 王会芳;金亚丹;裴增楷;毕继诚 | 有效专利 | 是 |
| 2 | 已授权发明专利 | 一种钙基复合催化剂及其负载方法 | 中国 | 201410697225.7 | 2017/8/25 | 2588949 | 新奥科技发展有限公司 | 王会芳;武恒;郑岩;李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 3 | 已授权发明专利 | 一种复合催化剂的负载方法 | 中国 | 201610854343.3 | 2019/7/23 | 3464459 | 新奥科技发展有限公司 | 李鹏;王会芳;刘雷;李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 4 | 已授权发明专利 | 一种利用浓缩杂盐溶液催化煤气化反应的方法 | 中国 | 201711023504.5 | 2020-03-13 | 3717145 | 新奥科技发展有限公司 | 王会芳；李鹏；李立敏；刘雷；李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 5 | 已授权发明专利 | 一种高灰分无烟煤的催化气化方法 | 中国 | 201510955969.9 | 2015/12/17 | 3227149 | 新奥科技发展有限公司 | 王会芳;李鹏;李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 6 | 已授权专利 | 一种催化剂的负载方法以及煤催化气化方法 | 中国 | 201810443057.7 | 2020-10-27 | 4053733 | 新奥科技发展有限公司 | 祖静茹；李克忠；刘雷；杨瑛 | 有效专利 | 是 |
| 7 | 已授权专利 | 一种碱金属催化剂的回收方法 | 中国 | 201711373426.1 | 2017/12/19 | 4083098 | 新奥科技发展有限公司 | 王会芳；李鹏；刘元杰；刘雷；李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 8 | 已授权发明专利 | 一种煤催化气化灰渣中钾催化剂的回收方法 | 中国 | 201510107042.x | 2017/10/20 | 2662994 | 新奥科技发展有限公司 | 王会芳;金亚丹;李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 9 | 已授权发明专利 | 一种催化气化工艺的配煤方法 | 中国 | 201410395043.4 | 2016-05-25 | 2086249 | 新奥科技发展有限公司 | 毛燕东;金亚丹;李克忠 | 有效专利 | 是 |
| 10 | 已发布国家标准 | 提质煤复吸水分测定方法 | 中国 | GB/T 35059-2018 | 2018/05/14 | 国家市场监督管理总局/中国国家标准化管理委员会 | 新奥科技发展有限公司 | 邵徇、李克忠、陶逊、苗真勇、何毅聪、祖静茹、常晓华、连进京、王会芳、武恒、张宇宏、王东升刘明锐 | 发布实施 | 是 |

七、主要完成人情况

表2 主要完成人情况汇总表

| 排名 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 电子邮箱 | 工作单位 | 对项目的贡献 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李克忠 | 372426197607100810 | 17733685176 | likezhong@enn.cn | 新奥科技发展有限公司 | 主持，带领团队围绕煤炭清洁高效利用转化技术进行科学研究和工业实践。先后完成煤催化气化催化剂技术实验室研究、小试和中试过程开发。作为技术负责人，主导内蒙古达旗1500吨/天示范项目设计、建设和运行，完成催化剂工业化应用效果验证和优化，并负责催化剂、工艺及设备的优化升级。 | 科技成果鉴定证书 国际合作专项 （2011DFA60610） 河北省应用基础研究项目（10963921D） GB/T 35059-2018 201410697225.7 201610854343.3 |
| 2 | 刘雷 | 370923198003050315 | 17733685186 | liuleir@enn.cn | 新奥科技发展有限公司 | 负责煤催化气化制天然气催化剂技术的研发和产业化放大。完成了催化气化各项关键技术的验证，打通工艺流程，开发出具有自主知识产权的煤制天然气技术，完成投煤量1500吨/天的工业示范装置的建设和调试运行，组织所研发催化剂在工业化示范装置上的应用和优化。 | 科技成果鉴定证书 国际合作专项 （2011DFA60610） 201610854343.3 201711023504.5 201711373426.1 201810443057.7 |
| 3 | 武恒 | 130631198603130211 | 17733685009 | wuhenga@enn.cn | 新奥科技发展有限公司 | 参与煤催化气化制天然气可回收催化剂体系与煤种适应性研究，负责完成易结渣王家塔煤、高灰熔点不连沟煤等匹配催化剂配方的开发；组织参与煤催化气化制天然气催化剂体系的工业化应用，完成三种催化剂体系在内蒙古达旗1500吨/天工业示范装置工业化应用及效果验证，各项指标均达到设计值。 | 科技成果鉴定证书 国际合作专项 （2011DFA60610） GB/T 35059-2018 201410697225.7 |
| 4 | 王会芳 | 340824198311230647 | 15133653722 | wanghuifanga@enn.cn | 新奥科技发展有限公司 | 负责煤气化高效低成本催化剂研发工作，匹配不同煤种，完成多功能复合催化剂和工业废弃物催化剂的开发，优化催化剂组成和负载方法，确定催化剂回收技术。完成煤气化催化剂从实验室开发设计到1500吨/天工业放大过程。参与示范装置运行和技术支持，负责煤种选取与催化剂匹配，负载干燥与催化剂回收等相关工段运行研发支持。 | 科技成果鉴定证书 国际合作专项 （2011DFA60610） 河北省应用基础研究项目（10963921D） GB/T 35059-2018 201410697225.7 |
| 5 | 祖静茹 | 150203198409280167 | 15128947941 | zujingru928@163.com | 新奥科技发展有限公司 | 负责中试及放大催化剂评价工艺的设计及相关设备的开发相关工作。优化催化剂适用的工艺条件及操作弹性区间，标定不同体系不同组分催化剂的工艺操作红线。针对不同用户需求及应用煤质特性，完成不同催化剂体系的经济性评价及盈利能力测算。 | 科技成果鉴定证书 国际合作专项 （2011DFA60610） GB/T 35059-2018 201810443057.7 |
| 6 | 毛燕东 | 131022198406145926 | 15132622990 | myd0514@126.com | 新奥科技发展有限公司 | 负责煤种选择与催化剂匹配技术研发，结合催化气化工艺特点，从粘结性、反应性、结渣性、催化剂回收率等多个维度进行评价，得出工艺选煤标准。打破了现有煤气化工艺中灰熔点判断原料煤结渣特性的判据，并形成地方标准发布实施，目前该选煤标准成功应用于催化气化工艺的煤种选取及催化剂匹配。 | 科技成果鉴定证书 国际合作专项 （2011DFA60610） 河北省应用基础研究项目（10963921D） 201410395043.4 |

八、完成人合作关系说明及完成人合作关系情况汇总表

（1）完成人合作关系说明

煤催化气化制天然气催化剂研发与应用项目的第一完成人李克忠，其他主要完成人刘雷，武恒，王会芳，祖静茹、毛燕东，均属于新奥科技有限公司煤催化气化研发团队成员。在李克忠博士带领下，各团队成员负责煤气化催化剂开发，催化剂回收，催化剂与煤种匹配，催化剂工业应用以及技术标准化等相关研发工作。

（2）完成人合作关系情况汇总表

表3 完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 李克忠、王会芳、武恒 | 2011.1-2013.1 | 形成复合催化剂组成及负载方法方案，申请发明专利1项 | 201410697225.7（证书编号 2588949） |  |
| 2 | 共同知识产权 | 刘雷、李克忠、王会芳 | 2012.1-2016.1 | 形成复合催化剂组成及负载方法方案，申请发明专利1项 | 201610854343.3（证书编号 3464459） |  |
| 3 | 共同知识产权 | 王会芳、李克忠、刘雷、 | 2012.1-2017.1 | 形成工业废水催化剂组成及调变方案，申请发明专利1项 | 201711023504.5（证书编号 3717145） |  |
| 4 | 共同知识产权 | 李克忠、王会芳 | 2012.1-2015.1 | 提供一种煤种预处理及与催化剂匹配方案，申请发明专利1项 | 201510955969.9（证书编号3227149 ） |  |
| 5 | 共同知识产权 | 李克忠、刘雷、祖静茹 | 2011.1-2018.1 | 提供一种催化剂的负载方法以及煤催化气化方法，申请发明专利1项 | 201810443057.7（证书编号4053733） |  |
| 6 | 共同知识产权 | 李克忠、刘雷、王会芳 | 2014.1-2017.1 | 提供一种采用一步消解法回收碱金属催化剂的方法，申请发明专利1项 | 201711373426.1（证书编号4083098） |  |
| 7 | 共同知识产权 | 李克忠、毛燕东 | 2008.1-2014.1 | 提供一种催化气化工艺的配煤方法，提高催化剂煤种匹配范围，申请发明专利1项 | 201410395043.4（证书编号2086249） |  |
| 8 | 共同制定标准规范 | 李克忠、祖静茹、王会芳、武恒、 | 2016.1-2018.1 | 提质煤复吸水分测定方法国家标准 | GB/T 35059-2018 （国家市场监督管理总局/中国国家标准化管理委员会） |  |
| 9 | 共同立项 | 李克忠、刘雷、王会芳、祖静茹、武恒、毛燕东 | 2011.5-2014.4 | 形成催化剂组成配方及及回收技术条件 | 国 家 国 际 科 技 合 作 专 项（2011DFA60610） |  |
| 10 | 共同立项 | 李克忠、王会芳、毛燕东 | 2010.3-20112.12 | 确定煤催化气化的机理，建立了煤催化气化反应动力学方程，获得了煤催化气化的动力学数据， | 河北省应用基础研究项目（10963921D） |  |
| 11 | 产业合作 | 李克忠、刘雷、王会芳、祖静茹、武恒、毛燕东 | 2013.1-2016.6 | 完成内蒙古达旗1500 t/d工业示范项目流程梳理和风险分析 | 内蒙古达旗示范项目设计手册 |  |