109-302

项 目 公 示

一、项目名称：悬索管道桥抗风设计与试验方法

二、完成单位：中国石油管道局工程有限公司

中国石油天然气管道工程有限公司

三、项目简介

该项目属于石油天然气管道建设领域。

在长输油气管道建设中，不可避免的要通过河流、山谷或人为建设的各种建构筑物。为了不破坏管道沿线的地质地貌和建构筑物原貌，悬索管道桥成为跨越障碍物主要方式，也因其重要性和建设难度成为长输油气管道建设的控制性工程。由于悬索管道桥固有的窄柔特性，使之对风荷载极为敏感，而传统基于刚性主梁的抗风设计体系和试验方法精度都难以支撑抗风设计的需要，严重制约了油气管道建设中大跨度悬索管道桥的技术发展。为解决此类技术问题，项目组对“悬索管道桥抗风设计与试验方法”开展了深入的技术攻关研究，并取得了重大的技术突破，形成了一套具有自主知识产权的油气管道大跨度悬索管道桥的设计技术。

发明了“测定悬索管桥静力三分力系数的试验装置及在紊流风场中气动力相关性的试验装置”，解决了悬索管道桥风洞试验精度问题，使得风洞试验精度首次可以控制在3%以内。为了降低由于缩尺效应带来的风洞试验中光滑管道雷诺数效应，采用了通过在管道表面设置金属丝等粗糙元来改变悬索管道桥模型中管道模型的表面流场的方法，从而使试验得出的悬索管道桥气动参数更符合现场情况，使三分力系数测试精度大幅度提高；针对自然界紊流风对悬索管道桥的影响，采用了测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验装置和试验方法，能够准确模拟各种地形条件下紊流风对悬索管道桥的影响。

发明了“一种管道悬索跨越结构抗风体系的设计方法”，该方法适用于大跨度悬索管道桥的抗风体系设计，解决了复杂地形条件下大跨度悬索管道桥抗风安全及风索布置难题。采用“平行抗风索+共轭索”抗风体系，解决了峡谷地形条件下高陡岸坡的风索布置问题，提高了柔性悬索跨越结构的纵向刚度和扭转刚度，保证了高风速条件下其颤振安全和静风稳定性；同时也大幅度降低了低风速紊流风条件下的抖振振幅，提高了抗风的安全性，改善了结构的受力条件，支撑了悬索管道桥主跨跨度刷新国内纪录的技术基础。

发明了“用于组合隧道锚式大跨径悬索管道桥主缆锚固的方法”，解决了油气管道大跨度重荷载柔性悬索管道桥索系锚固的难题。针对高风速条件下大跨度重荷载缆索锚固难度大，锚固稳定性差等问题，采用了双主缆组合式隧道锚固体系，最大程度地降低了悬索管道桥缆索安全锚固难度，实现了在复杂地质条件下缆索锚固的安全；并提出了新型的塔顶锚固方式，解决了以往大跨度悬索管道桥缆索安装难题，为悬索管道桥向大跨度方向发展提供了可靠的技术支撑。

项目成果获得授权专利12件，其中发明专利6件，形成软件著作权1项，形成国家行业设计标准1项，二十余篇高水平论文及专著。成果已经在楚攀勐岗河跨越、南川水江-涪陵白涛乌江悬索跨越、龙河跨越等项目中进行了实际应用，保障了大跨度悬索管道桥工程建设的顺利实施并刷新国内主跨跨度纪录。近三年累计节约投资约5600万元，经济效益和社会效益显著。成果具有广泛的推广应用前景和国际竞争力，经专家鉴定认为该项目成果达到了国际先进水平。

四、主要完成人情况

主要完成人：李国辉、左雷彬、马晓成、詹胜文、陈晓晖、杨春玲

第一完成人：李国辉，项目负责人，主持项目的研究和项目的管理工作，确定总体研究方案，主编了本项目涉及的国家及行业标准，对项目主要创新点1、2、3均作出了主要贡献。

第二完成人：左雷彬，项目主要研发人员，主持了本项目相关试验研究工作和和抗风体系的研发，对本项目主要创新点1、2、3均作出了主要贡献。

第三完成人：马晓成，项目主要研发人员，全面参与了项目的各项研究工作，参与编制了项目的总体技术方案制定，对项目主要创新点1、2、3均作出了主要贡献。

五、代表性论文、论著目录

（1）《油气输送管道悬索跨越工程设计规范》SYT 7345-2016

（2）SCI论文：Wind Tunnel Test Study on Pipeline Suspension Bridge via Aeroelastic Model with π Connection

（3）论著：《大跨度管道悬索跨越设计与施工》

六、主要知识产权目录

（1）发明专利：测定悬索管道桥静力三分力系数的试验装置（ZL201611053724.8）

（2）发明专利：测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验装置（ZL201611052859.9）

（3）发明专利：测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验方法（ZL201611054550.7）

（4）发明专利：一种管道悬索跨越结构抗风体系的设计方法（ZL201811309487.6）

（5）发明专利：一种管道悬索跨越结构抗风系统的设计方法（ZL201811309496.5）

（6）发明专利：用于组合隧道锚式大跨径悬索管道桥主缆锚固的方法（ZL201910201775.8）

（7）国家软件著作权：2018SR534224  GQSB管道桥断面气动参数识别软件[简称：GQSB]V1.0

七、项目推广应用、经济效益和社会效益情况

该项目研究成果已在国内外油气管道重大基础设施工程中广泛的推广应用，其中典型工程有南川水江-涪陵白涛输气管道乌江悬索跨越、楚雄-攀枝花天然气管道勐岗河悬索跨越、重庆龙河跨越等工程，并刷新了国内悬索管道桥的主跨跨度纪录，随着相关研究成果列入国家行业标准，也推动了悬索管道桥抗风技术的发展以及工程应用范围，为川渝地区页岩气外输、“滇气入川”等项目控制性工程的顺利实施发挥了关键作用。

项目成果形成6项发明专利、1项国家行业标准、1项国家软件著作权以及是20余篇高水平论文和专著，由于本项目成果的应用，极大优化了抗风结构体系，有效解决了大跨度悬索管道桥风洞试验精度、高山峡谷索系布置、破碎地层缆索锚固等关键技术难题，节约了大量工程投资，实现经济效益显著，根据近三年相关工程的应用情况，近三年累计实现经济效益超过5600万元。

八、完成人合作关系说明及完成人合作关系情况汇总表

第一完成人李国辉是该项目的总体负责人，提出了整个项目的总体技术路线和技术方案，和项目组所有成员是合作研究和研究方向一致性的主导人。

第二完成人左雷彬、第三完成人马晓成和第六完成人杨春玲在第一完成人李国辉主导下完成了《测定悬索管道桥静力三分力系数的试验装置》、《测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验装置》、《测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验方法》三项发明专利。

第一完成人李国辉、第二完成人左雷彬、第三完成人马晓成、第四完成人詹胜文和第五完成人陈晓晖共同完成发明专利《一种管道悬索跨越结构抗风体系的设计方法》和《一种管道悬索跨越结构抗风系统的设计方法》。

第一完成人李国辉、第二完成人左雷彬和第三完成人马晓成共同完成SCI论文《Wind Tunnel Test Study on Pipeline Suspension Bridge via Aeroelastic Model with π Connection》

第一完成人李国辉、第二完成人左雷彬、第三完成人马晓成、第四完成人詹胜文共同完成标准《油气输送管道悬索跨越工程设计规范》编制。

- 完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合作知识产权-发明专利 | 李国辉/1左雷彬/2马晓成/3杨春玲/6 | 2014.1-2017.1 | （1）测定悬索管道桥静力三分力系数的试验装置； （2）测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验装置； （3）测定悬索管道桥在紊流风场中气动力相关性的试验方法 |  |  |
| 2 | 合作知识产权-发明专利 | 李国辉/1左雷彬/2马晓成/3詹胜文/4陈晓晖/5 | 2016.3-2018.7 | （1）一种管道悬索跨越结构抗风体系的设计方法； （2）一种管道悬索跨越结构抗风系统的设计方法 |  |  |
| 3 | 论文合著 | 李国辉/1左雷彬/2马晓成/3 | 2015.3-2019.2 | Wind Tunnel Test Study on Pipeline Suspension Bridge via Aeroelastic Model with π Connection |  |  |
| 4 | 共同编制标准规范 | 李国辉/1左雷彬/2马晓成/3詹胜文/4杨春玲/6 | 2014.1-2016.8 | 《油气输送管道悬索跨越工程设计规范》 |  |  |

十、申报等级

技术发明二等奖及以上。