科技进步奖推荐号：109-424

| 项目名称 |  |  | 环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  |  | 科学技术进步奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位 |  |  | 廊坊德基机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提名单位 |  |  | 廊坊市人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  | （一）科学技术领域：其他技术领域—节能环保设备 （二）立项背景 随着我国公路建设的发展，越来越多的公路开始进入大修期。在公路养护过程中，会产生沥青混合料回收料（以下简称“回收料”），回收料若不妥善处理会对环境造成污染，对于公路施工来讲，则是一种非常有价值的原材料。因此，本项目结合我国现有的材料和施工特点，从高效、节能、环保、再生等方面入手，研究开发性能可靠、适销对路、具有自主知识产权的厂拌热再生设备。 （三）主要技术内容及创新点 1）楼体重新设计，结构更加紧凑，楼体高度从27米降低至22米，设备在运行过程中更加稳定，更加利于日常维修保养； 2）将搅拌锅的位置，由常规设备楼体下方调整至整体式楼体中间位置，同时加大搅拌锅的型号，有效解决了再生料粘接问题，且确保在生产大比例RAP及特殊沥青混合料时，其产能不会降低； 3）由于再生料的颗粒大小不同，其裹覆的再生料含量有所不同，通过开发新款再生滚筒再生环装置，将粗、细RAP料通过不同的方式进入再生滚筒加热,防止细料中的沥青老化和粘结的同时又加大了RAP料投入比例，最高可达到50%； 4）将带有提升叶片的干燥筒与带有提升环链的干燥筒进行优化整合，研制出再生料自清理装置，沿滚筒轴向在每两提升叶片之间布置上环链，此设计可以在热态下很好的清理滚筒内壁和提升叶片上粘结的料； 5）在热再生配置的基础上，开发冷再生料添加装置，采用累计秤重的方式确保计量更加准备，另一方面冷再生料添加装置可以单独使用，也可与热再生系统同时使用； 6）对沥青混合料搅拌设备在生产过程中产生的噪音、粉尘、沥青烟气对症下药，开发出降噪装置和脱硫脱硝装置，符合排放标准要求。 （四）经济技术指标 1）本项目执行“GBT_17808-2010_道路施工与养护机械设备_沥青混合料搅拌设备”，烟气黑度≤林格曼黑度一级、烟气含尘量≤100mg/Nm3； 2）本项目额定产能根据型号不同最高可达400t/h,RAP料添加比例为50%，RAP料回收利用能力最高达为200t/h； 3）本项目排放物中的沥青烟气、苯并芘、颗粒物等有害物质测量值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。 （五）推广应用及效益情况 环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备通过专业机构评价，整体达到国际先进水平，填补了国内空白，并形成2项发明专利和多项实用新型专利。经过多年市场验证，该系列产品已经成为德基机械主打产品，累计销售70余台套，经济收入达8.5亿元。该设备的研发及产业化，避免废弃材料堆放对土地的占用和对环境的污染。环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备产业化后，共累计生产1311万吨成品料，按RAP添加比例为50% 计算，共回收利用RAP约655.5万吨，节约骨料609万吨、粉料约19.65万吨、沥青约36.85万吨，取得了良好的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成单位及创新推广贡献 |  |  | 廊坊德基机械科技有限公司：“环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备”项目完成单位，德基机械在充分调研国内外再生市场需求和厂拌热再生技术及设备状况的基础上，采用全新设计理念打造的一款集环保与再生功能于一身的创新型产品。 创新推广贡献： 1、提出了厂拌热再生设备整体式结构设计理念，设备结构紧凑合理，有效降低了设备整体高度； 2、优化了设备布局，RAP垂直进入拌锅，有效解决RAP进锅环节连结问题； 3、粗细不同规格RAP分别由不同部位进入再生滚筒、滚筒采用专有的自清理结构，有效解决了RAP加热过程中沥青老化和粘结难题，同时实现了冷、热组合再生； 4、优化搅拌、计量系统，保证大比例RAP添加时设备的综合产能； 5、设备集成了专有的防尘、降噪、烟气处理技术，满足环保要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推广应用及经济社会效益情况 |  |  | 搅拌设备产生的污染物主要有搅拌站工艺设备粉尘、搅拌缸沥青烟气；沥青搅拌设备各工序的机械设备噪声；生产人员和办公人员的生活污水、生活垃圾等。环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备综合以上问题“对症下药”，其经济效益、社会效益说明如下： 1、经济 该系列产品已经成为德基机械主打产品，累计销售70余台套，经济收入达8.5亿元，取得了显著的经济效益。 2、环保 设备自带环保装置及相应的配套设备，在全国多个省份道路建设项目中得到了应用，运行过程中受到了当地环保部门的审核和监督，相关部门也出具了明确的检测报告，证明企业的设备应用在固定站业务中，设备排放符合国家标准和行业标准。 3、节能 近年来我国国民经济发展速度越来越快，能源消耗日益增加，国家也提出了建设资源节约型社会的目标。该项目使用能源为电力、天然气和水，主设备和辅助设施电能耗量较大，因此，节约能源显得至关重要。根据相关标准，年产40万吨沥青混合料固定站，项目年耗能总量共折合标准煤约3200吨。 4、节约资源 4.1 废旧沥青混合料再生 该设备的研发及产业化，带动了行业技术创新，实现了资源的回收利用，避免废弃材料堆放对土地的占用和对环境的污染。环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备产业化后，共累计生产1311万吨成品料，按RAP添加比例为50% 计算，共回收利用RAP约655.5万吨，节约骨料609万吨、粉料约19.65万吨、沥青约36.85万吨。 4.2 原料节约 项目企业的设备具有先进的节能环保技术，在使用过程中已被证明能为客户带来良好的经济效果。与市场上主流竞争对手相比，项目企业的设备每生产一吨沥青混合料，能在原料方面实现：节省1公斤的沥青 - 1公斤约值4-5元；节省0.5-1度电 - 按照1元/度计算，可节约0.5-1元；节省1-2公斤燃油 - 每公斤3元，可节约3-6元。以一台年产40万吨沥青混合料的固定站为例，通过原料的节约，每年可减少生产成本480万元，不但减少了社会资源消耗，还提高了企业经营利润。 5、为养护一体化体系提供有力保障 近几年来，养护一体化体系这一理念被引入道路建设运营过程中。这一理念的引入不仅节约了资源，也有利于保护环境，促进了道路养护行业的可持续发展。建立道路养护管理一体化体系能有效延长道路的使用年限，减少在全寿命周期成本方面的投入，是盘活现有团队，做大做强道路养护产业的有效途径。 5.1提高养护计划性和科学性 当前我国道路的养护仍以矫正性养护为主，还未完全过渡到预防性养护方式上，而西方国家已经采用超前养护动态养护，在道路养护的计划性和科学性上，我国仍落后于世界先进水平，从发展趋势上看，传统的养护观念和习惯将逐步改变。以环保整体式沥青混合料搅拌设备为节点，合理规划路网养护周期，可以用较少的人员和施工设备承担更大范围的道路养护任务，提高人员和设备的利用率，缩短养护施工时间。 5.2 强化养护施工质量 加强养护施工质量管理对于降低养护的成本有着极其重要的作用。良好的施工质量不仅可以降低后续养护频率，也将在很大程度上延长公路使用的年限。因此，在养护过程中要确保施工质量达到最佳标注，避免偷工减料。 环保整体式沥青混合料搅拌设备可以为外包养护团队和自营养护团队提供沥青混合料，通过对沥青混合料生产过程的严格把关，能有效地控制沥青混合料质量和用量，减少在养护环节通工减料的可能，保证养护质量。 5.3 建设专业化养护团队 新技术、新方法、新工艺不断涌现对道路养护的专业化水平提出了更高的要求，有必要建设专业的公路养护团队来适应新形式的发展。将养护团队划分为固定站团队和前场施工团队，并在公路养护过程中推行养护内部招标和投标制度，可以有效提高养护团队的积极性和作业效率，在内部形成适度竞争的良好局面。 6、为养护及新建公路路面质量提供保证 沥青混合料质量对路面工程施工的质量有着至关重要的影响，在施工过程中对沥青混合料一般采用抽样检测的方式，但由于抽样的随机性和人为因素的影响，质量控制最终结果也存在着较大差异。特别是底层和中间层沥青混合料质量较难控制，存在的质量缺陷在运营期才会体现，导致运营质量的下降，提高了养护成本。 沥青混合料搅拌站是道路路面施工的核心设备，项目企业的沥青混合料搅拌站质量为行业的前列，其稳定性和可靠性为路面施工的坚强后盾。建设环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备可以为外包养护团队和自营养护团队提供沥青混合料，从源头控制好沥青混合料，使得施工过程中沥青混合料质量稳定可靠、数量符合要求，将为路面施工的质量提供有效保障。通过对工程设计的详细分析和计算，将原材料供应、后场生产、前场施工串联起来，形成路面建设和养护全流程质量管理体系，就能控制好路面施工的质量，保证建设和养护资金投入安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、刘新超、于洪林、曹志、马振林、郭国川、徐腊儿、刘燕奇。一种间歇式沥青发泡装置，2016年1月6日，ZL201410066319.4； 2、张春铮。一种再生沥青混合料的搅拌方法，2014年6月18日，ZL201210154088.3； 3、郭国川、于洪林、刘新超、马振林、刘东旭、张凯。自清理沥青回收烘干滚筒，2016年11月2日，ZL201620564524.8； 4、胡亚男、赵妍、张凯、宗凯、焦鹏。沥青混合料搅拌设备烟道废气脱硫脱硝装置，2016年12月1日，ZL20162130762.3； 5、周伟、沥青搅拌设备粉料料位计量装置，2019年4月26日，ZL201821528430.0； 6、于洪林。沥青混合料厂拌热再生设备研发新思路，2014年10月15日，ISSN1006-8872； 7、胡亚男。基于flash的沥青混合料搅拌设备模拟系统，2016年5月15日，ISSN 1000-033X； 8、朱冰伟。成品仓放料门气缸选型的理论分析，2015年1月15日，ISSN 1000-033X； 9、许翰超、周伟、朱冰伟、赵欣丽。自动立式配料供储系统，2020年5月8日，ZL201921055507.1 10、于洪林、周伟、郭国川、胡亚男。散粒物料装车系统，2020年5月8日，ZL201921520173.0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人情况表（排名、姓名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获奖励情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排名 | 姓名 | 技术职称 |  |  | 工作单位 | 完成单位 |  | 贡献 |  | 曾获奖情况 |  |
| 1 | 于洪林 | 高级工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 于洪林作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备主要负责人，负责项目总体进度控制协调、技术方案设计和规划、可行性论证、以及成果的产业化应用推广，2012年1月至2017年12月期间，在环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备的理论设计、方案审核和进度协调等方面做出了突出贡献。 |  | 2016年度科技进步奖 |  |
| 2 | 郭国川 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 郭国川作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目主要设计人员，2012年1月至2017年12月期间，主要负责项目再生缓存计量系统、噪声防护装置、粉料储供系统方案、图纸等设计研发工作，对降噪和粉料储存系统做出了突出的贡献。 |  | 无 |  |
| 3 | 胡亚男 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 胡亚男作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2012年7月至2017年12月期间，主要负责项目设备烟气处理系统及图纸设计工作，对于设备的环保创新方面做出了主要贡献。 |  | 无 |  |
| 4 | 刘新超 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 刘新超作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2012年1月至2017年12月期间，主要负责设备搅拌部分方案及图纸设计工作，对加大型拌锅的相关技术做出了主要贡献。 |  | 无 |  |
| 5 | 马振林 | 助理工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 马振林作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要技术研发负责人，主要负责项目总体方案设计研发、技术点分析、图纸审核等技术工作。2012年1月至2017年12月期间，在项目技术方案设计、干燥筒核心技术创新设计等方面做出了突出贡献。 |  | 无 |  |
| 6 | 周 伟 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 周伟作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2012年1月至2017年12月期间，主要负责再生系统整体方案设计、审核工作，对沥青回收料冷、热组合再生等方面的研发做出了主要贡献。 |  | 2016年度科技进步奖 |  |
| 7 | 朱冰伟 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 朱冰伟作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2013年7月至2017年12月期间，主要负责设备物料提升机输送系统相关部件的设计研发工作，为项目设备提升机的设计研发工作做出了主要贡献。 |  | 无 |  |
| 8 | 许翰超 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 许翰超作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2014年1月至2017年12月期间，主要负责设备物料提升机输送系统相关部件的设计研发工作，为项目设备提升机的设计研发工作做出了主要贡献。 |  | 无 |  |
| 9 | 张 凯 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 张凯作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2012年1月至2017年12月期间，主要负责环保相关部件的设计工作，对设备环保措施及环保系统的研发做出了主要贡献。 |  | 无 |  |
| 10 | 张春铮 | 工程师 |  |  | 德基机械 | 德基机械 |  | 张春铮作为环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目的主要设计人员，在2012年1月至2017年12月期间，主要负责设备加热系统及燃烧器的总体方案设计研发工作，对燃烧器及相关部位的研发做出了主要贡献。 |  | 无 |  |
| 完成人合作关系说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊德基机械科技有限公司（以下简称“德基机械”）于2012年针对环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备立项，任命德基机械副总工于洪林魏第一完成人，项目团队由德基机械总工周伟、副总工张春铮、刘新超、技术研发中心办公室主任胡亚男、技术支持经理马振林、技术部经理郭国川、副经理朱冰伟、技术员张凯、许翰超组建研发项目团队，对沥青混合料搅拌设备在绿色、节能、环保、再生等多方面进行深入研究，合作提出了多项更新改造关键技术。 德基机械副总工于洪林和总工周伟、副总工张春铮作为德基机械技术研发中心核心成员，早于2010年就共同开发DG5000型沥青混合料搅拌设备，并与2017年荣获河北省科技进步奖，证书编号：2016JB3033。 德基机械副总工于洪林与项目团队成员刘新超、郭国川、马振林针对环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备提出在设备生产工艺上采用温拌工艺、沥青发泡技术、发泡机理等进行系统深入的学习，对市场上已有的发泡设备及应用情况进行充分调研调研，公司安排技术人员专程赴国外进行实地考察学习，并联合交通运输部公路科学研究院一起参与研发。开发过程中，研发团队设计开发了专门用于沥青发泡试验的试验台，分别针对各种不同类型沥青发泡方式，先后多次反复进行试验和对比分析，确定了最适合温拌生产使用的发泡方式。在最为关键加水比例和加水量控制方面，研发团队更创新性地开发出了“频率+时间”双变量控制技术，极大地提高了设备配套的灵活性。采用此种控制技术的发泡装置，间歇式和连续式均可配套，可以为不同型号和生产能力的设备进行配体，可以适用于不同生产工况下“大范围”加水量和加水比例调节控制的需要，且控制精度准确可靠，并形成发明专利：一种间歇式沥青发泡装置，专利号：ZL20141006319.4。 德基机械副总工于洪林与项目团队成员郭国川、刘新超、马振林通过沥青路面逐步进入维修期或大修期的研究，在环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备项目推进过程中，了解到在路面维修养护过程中，将产生大量的废旧沥青回收料，这种材料随意处置或丢弃会对环境造成污染；而对于公路建设施工来说，却是一种非常有价值的原材料。通过合理的方式加以回收利用，可节省大量的施工原材料成本，有效避免了材料的浪费和环境污染，符合我国公路建设可持续发展的基本国策具有非常重要的经济和社会意义。对沥青路面材料进行回收利用时，由于沥青难以单独分离出来，因此沥青的再生只能在混合料的再生过程中完成。要得到高质量的再生沥青混凝土，除了必须对沥青回收料、新骨料、新沥青等进行准确的计量，保证级配和油- 石比符合要求之外，通过对以上问题研究，项目组制定了相关解决方案形成实用新型专利：自清理沥青回收料烘干系统，专利号：ZL201620564524.8。 德基机械副总工于洪林在环保整体式再生沥青混合料搅拌设备系列化和产业化过程中不断加强完善，与项目成员：周伟、郭国川、胡亚男对沥青混合料搅拌设备在生产过程中的物料供给进行分析，人工上料在资源和安全方面均需要进一步完善，经过项目组沟通、调研，最终形成有效方案，并形成实用新型专利：散粒物料装车系统，专利号：ZL201921520173.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人合作关系情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合作方式 |  |  | 合作者/项目排名 |  |  | 合作时间 |  | 合作成果 |  | 备注 |
| 1 | 共同立项 |  |  | 于洪林/1、郭国川/2、胡亚男/3、刘新超/4、马振林/5、周伟/6、朱冰伟/7、许翰超/8、张凯/9、张春铮/10 |  |  | 2012年1月-2017年12月 |  | 形成产业化 |  |  |
| 2 | 共同获奖 |  |  | 于洪林/1、周伟/6 |  |  | 2010年1月-1016年12月 |  | 2017年度河北省科技进步奖 |  |  |
| 3 | 共同知识产权 |  |  | 刘新超/4、于洪林/1、郭国川/2、马振林/5 |  |  | 2014年2月-2016年1月 |  | 专利号：ZL20141006319.4 |  |  |
| 4 | 共同知识产权 |  |  | 郭国川/2、于洪林/1、刘新超/4、张凯/9 |  |  | 2016年6月-2016年11月 |  | 专利号：ZL201620564524.8 |  |  |
| 5 | 共同知识产权 |  |  | 于洪林/1、胡亚男/3、郭国川/2、周伟/6 |  |  | 2019年9月-2020年5月 |  | 专利号：ZL201921520173.0 |  |  |

注：所填报内容必须与推荐书中提交的完全一致，否则责任自负，可自行调整行间距。