联合收割机产品质量河南省监督抽查

实施细则

本细则适用河南省市场监督管理局组织的联合收割机产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，作为检验样品，无需备用样品。

2 检验依据

表1 检验项目及涉及的检验方法标准

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全距离 |  | GB 10395.1-2009 |
| 2 | 挂装式茎杆切碎器 |  | GB 10395.7-2006 |
| 3 | 运动部件 |  | GB/T 21962-2020 |
| 4 | 制动性能 |  | GB/T 21962-2020 |
| 5 | 发动机的起动和停机 |  | GB 10395.1-2009 |
| 6 | 后视镜及喇叭 |  | GB 10395.7-2006 GB/T 21962-2020 |
| 7 | 环境噪声 |  | GB 19997-2005 |
| 8 | 耳位噪声 |  | GB 19997-2005 |
| 9 | 热表面 |  | GB 10395.1-2009 |
| 10 | 粮箱和粮箱螺旋输送器 |  | GB 10395.7-2006 |
| 11 | 灭火器 |  | GB 10395.7-2006 |
| 12 | 操纵机构 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 |
| 13 | 操作者工作台 |  | GB 10395.1-2009 |
| 14 | 梯子、扶手 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 |
| 15 | 割台固定机构 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 |
| 16 | 电气设备与蓄电池 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 GB/T 21962-2020 |
| 17 | 排气口 |  | GB 10395.1-2009 |
| 18 | 剪切与挤压部位 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 |
| 19 | 玉米摘穗台 |  | GB 10395.7-2006 GB/T 21962-2020 |
| 20 | 割台传动系分离机构 |  | GB 10395.7-2006 |
| 21 | 驾驶室紧急出口 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 |
| 22 | 座位 |  | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 |
| 23 | 驾驶室尺寸 |  | GB 10395.7-2006 |
| 24 | 照明设备 |  | GB/T 21962-2020 |
| 25 | 标志 | 安全标志 | GB 10395.1-2009 GB 10395.7-2006 GB 10396-2006 GB/T 21962-2020 |
|  |  | 操纵标志 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10395.1-2009 农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.7-2006 农机拖拉机和机械安全技术要求 第7部分 联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 19997-2005 谷物联合收割机 噪声限值

GB/T 21962-2020  玉米收获机械

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

每台样机每个检验项目定义为1个项次。经检验，A类项目（第1至第4项）全项次合格，并且B类项目（其余项目）不合格项次不多于3个，判定为被抽查产品合格；否则，判定被抽查产品不合格。当A类项目项次不合格，属于严重不合格；当B类项目不合格项次数大于10，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。