危险化学品产品质量河南省监督抽查实施细则

本细则适用河南省市场监督管理局组织的危险化学品产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗苯 | 1000mL×2 | 1000mL | 1000mL |
| 2 | 焦化苯 | 1000mL×2 | 1000mL | 1000mL |
| 3 | 焦化甲苯 | 1000mL×2 | 1000mL | 1000mL |
| 4 | 工业二硫化碳 | 500mL×2 | 500mL | 500mL |
| 5 | 工业硫酸 | 500mL×2 | 500mL | 500mL |
| 6 | 工业硝酸 浓硝酸 | 500mL×2 | 500mL | 500mL |
| 7 | 工业用氢氧化钠 | 液体500mL×2 固体500g×2 | 液体500mL 固体500g | 液体500mL 固体500g |
| 8 | 工业用液氯 | 1000 mL | 1000mL | 现场检测，无备用样 |
| 9 | 溶解乙炔 | 40L/瓶×3 | 40L/瓶×3 | 现场检测，无备用样 |

2 检验依据

表2 粗苯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YB/T5022-2016 |
| 2 | 密度 | GB/T 2281-2008 |
| 3 | 馏程 | GB/T 2282-2000 |
| 4 | 水分 | YB/T5022-2016 |

表3 焦化苯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T2283-2019 |
| 2 | 颜色 | GB/T8036-2009 |
| 3 | 密度 | GB/T2281-2008 |
| 4 | 苯的含量 | GB/T2283-2019 |
| 5 | 甲苯的含量 | GB/T2283-2019 |
| 6 | 非芳烃的含量 | GB/T2283-2019 |
| 7 | 结晶点 | GB/T3145-1982 |
| 8 | 酸洗比色 | GB/T8035-2009 |
| 9 | 溴价 | GB/T1815-2019 |
| 10 | 噻吩 | GB/T2283-2019 |
| 11 | 总硫 | SH/T0689-2000 |
| 12 | 中性试验 | GB/T1816-2019 |
| 13 | 水分 | GB/T2283-2019 |

表4 焦化甲苯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T2284-2009 |
| 2 | 颜色 | GB/T8036-2009 |
| 3 | 密度 | GB/T2281-2008 |
| 4 | 馏程 | GB/T2282-2000 |
| 5 | 酸洗比色 | GB/T8035-2009 |
| 6 | 苯 | GB/T8038-2009 |
| 7 | 非芳烃 | GB/T8038-2009 |
| 8 | C8芳烃 | GB/T8038-2009 |
| 9 | 总硫 | GB/T3208-2009 |
| 10 | 溴价 | GB/T1815-2019 |
| 11 | 水分 | GB/T2284-2009 |

表5 工业二硫化碳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T1615-2008 |
| 2 | 馏出率 | GB/T1615-2008 |
| 3 | 密度 | GB/T1615-2008 |
| 4 | 不挥发物 | GB/T1615-2008 |
| 5 | 碘还原物 | GB/T1615-2008 |
| 6 | 硫酸盐 | GB/T1615-2008 |
| 7 | 游离酸 | GB/T1615-2008 |
| 8 | 硫及其他硫化物 | GB/T1615-2008 |

表6 工业硫酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | GB/T534-2014 |
| 2 | 灰分 | GB/T534-2014 |
| 3 | 铁 | GB/T534-2014 |
| 4 | 砷 | GB/T534-2014 |
| 5 | 铅 | GB/T534-2014 |
| 6 | 汞 | GB/T534-2014 |
| 7 | 透明度 | GB/T534-2014 |
| 8 | 色度 | GB/T534-2014 |

表7 工业硝酸 浓硝酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T337.1-2014 |
| 2 | 硝酸 | GB/T337.1-2014 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T337.1-2014 |
| 4 | 硫酸 | GB/T337.1-2014 |
| 5 | 灼烧残渣 | GB/T337.1-2014 |

表8 工业用氢氧化钠

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T209-2018 |
| 2 | 氢氧化钠 | GB/T4348.1-2013 |
| 3 | 碳酸钠 | GB/T4348.1-2013 |
| 4 | 氯化钠 | GB/T4348.2-2014 |
| 5 | 三氧化二铁 | GB/T4348.3-2012 |

表9 工业用液氯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯 | GB/T 5138-2006 |
| 2 | 水分 | GB/T5138-2006 |
| 3 | 三氯化氮 | GB/T 5138-2006 |
| 4 | 蒸发残渣 | GB/T 5138-2006 |

表10 溶解乙炔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004 |

执行国家标准或者行业标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

YB/T5022-2016 粗苯

GB/T2283-2019 焦化苯

GB/T2284-2009 焦化甲苯

GB/T1615-2008 工业二硫化碳

GB/T534-2014 工业硫酸

GB/T337.1-2014工业硝酸 浓硝酸

GB/T209-2018 工业用氢氧化钠

GB/T 5138-2006 工业用液氯

GB 6819-2004 溶解乙炔

现行有效的国家标准或者行业标准。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。